
邢台市林业局森防物资采购说明

一、中标单位需提供：

1、营业执照副本（复印件盖公章）；生产商税务登记证副本（复印件盖公章）；生产商组织机构代码证副本（复印件盖公章）；

2、中标产品生产企业3C认证证书复印件；

二、付款方式：货到验货付款
三、技术参数、规格要求
不锈钢管太阳能杀虫灯：

（1）、符合GB/T 24689.2-2009植物保护机械 频振式杀虫灯标准， (必须提供符合GB/T 24689.2-2009国家标准的国家农机具质量监督检验中心出具的检验报告), 频振诱控技术（提供频振诱控技术的科学技术成果证书）；设计寿命10年以上(灯管和蓄电池除外)，整体结构采用不锈钢材，符合GB/T 4237，灯底距地面距离不小于2.1m，灯外壳黄色 ，接虫袋（盒）喷有邢台林业字样,单灯林区控制半径不小于80m。

(2)、太阳能电池板：多晶硅，工作电压DC 12V，功率≥40Wp（出具检测报告）。 (3)、蓄电池：DC12V , ≥24Ah（每天6小时，连三天以上阴雨天气可正常工作） (4)、诱集光源：能配置不同波长的诱集光源（提供检验报告和省级以上专家鉴定报告），灯管功率15W(出具检验报告)，灯管启动时间：≤5s(出具检验报告)，整体功率：≤35W(出具检验报告) 
(5)、电网电压：≥2200V，压电网具有安全保护措施(出具检验报告)；电网采用耐弧镀膜材料，线直径0.6mm(出具检验报告)，集害虫撞击面积：≥0.15㎡(出具检验报告)，间距可根据不同靶标害虫进行选择（一般≤10mm）；绝缘柱：瞬间耐高温，耐腐蚀、耐高压性能，雨天高压电网连续拉弧30min,绝缘柱无炭化现象(出具检验报告)。 
(6)、自动保护：根据昼夜智能控制充放电及开关灯，当湿度大于95%RH，频振灯能进入自动保护状态，当湿度不大于95%RH时，即可自动恢复工作。

光控雨控杀虫灯：

  (1)、符合GB/T 24689.2-2009植物保护机械 频振式杀虫灯标准， (必须提供符合GB/T 24689.2-2009国家标准的国家质量监督检验中心出具的检验报告)；频振诱控技术（提供频振诱控技术的科学技术成果证书）；设计寿命5年以上，单灯林区控制不小于80m；频振灯外壳黄色 ， 接虫袋（盒）喷有“邢台林业”字样
  (2)、诱集光源：能配置不同波长的频振光源（提供检验报告和省级以上专家鉴定报告），频振灯管T8/T9，功率15W，灯功率≤35W(出具检验报告) ，灯管启动时间≤5s(出具检验报告) 
  (3)、电网电压：2300V±115V　(出具检验报告))；高压电网具安全保护措施(检验报告)；电网采用耐弧镀膜材料,双阳螺旋绕制，网线直径0.6mm(检验报告) 
  (4)、绝缘电阻：≥2.5MΩ(出具检验报告)，绝缘柱：瞬间耐高温，耐腐蚀、耐高压性能，雨天高压电网连续拉弧30min,绝缘柱无炭化现象(出具检验报告) 
  (5)、自动保护：昼夜自动开关灯，湿度大于95%RH，频振灯能进入自动保护状态，当湿度不大于95%RH时，即可自动恢复工作(出具检验报告) 

 (6)有省以上产品大面积试验示范证明的优先。

剪枝剪:

    剪片材料SK5,剪片罩面:精抛,手柄钢芯外饰柔软ABS材料,硬度:HRC59.

高枝剪:

    剪片材料SK5,剪片罩面:精抛 ,硬度:HRC59,杆4米伸缩合金卡扣杆

